GUÍA TÉCNICA DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE EN RED

SISTEMA OMAI GT 100.51

Departamento de Soporte Técnico
GT 100.51 - Mando y Control

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El Sistema OMAI opera bajo una arquitectura de Servidor-Cliente. El 'Servidor' es el computador donde reside la base de datos y el motor del programa, mientras que los 'Clientes' son otros computadores que acceden a través de la red local.

2. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR (PC PRINCIPAL)

2.1 Preparación de IP Estática (Recomendado)

Para evitar que la dirección de acceso cambie cada vez que el equipo se reinicie, se debe asignar una IP fija:
1. Vaya a Panel de Control > Centro de Redes > Cambiar configuración del adaptador.
2. Clic derecho sobre su conexión (Ethernet/Wi-Fi) > Propiedades.
3. Seleccione 'Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)' > Propiedades.
4. Asigne una dirección IP (Ej: 192.168.1.100) y guarde los cambios.

2.2 Instalación del Software

1. Copie la carpeta 'registro de delitos' íntegramente al disco local C:\ del servidor.
2. No instale Node.js manualmente; el archivo 'SISTEMA_OMAI.exe' ya contiene el entorno de ejecución necesario.
3. Localice el archivo 'INICIAR_PROGRAMA.bat' y envíelo al Escritorio como acceso directo.

2.3 Apertura del Firewall de Windows

Este es el paso más importante para que otros computadores puedan ver el sistema:
1. Busque 'Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada' en el menú inicio.
2. Haga clic en 'Reglas de entrada' > 'Nueva regla'.
3. Seleccione 'Puerto' > Siguiente > 'TCP' y en Puertos locales específicos escriba: 3000.
4. Seleccione 'Permitir la conexión' > Siguiente.
5. Marque Dominio, Privado y Público > Siguiente.
6. Nombre de la regla: 'SISTEMA OMAI - PUERTO 3000' y Finalice.

3. CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CLIENTES

En los computadores de las otras oficinas u operadoras:
1. Asegúrese de que estén conectados a la misma red (mismo switch o misma Wi-Fi).
2. Abra Google Chrome.
3. En la barra de direcciones, escriba la IP del servidor seguida de ':3000'.
   Ejemplo: http://192.168.1.100:3000
4. ¡Listo! El sistema cargará de inmediato sin necesidad de instalar nada en el cliente.

4. RUTINA DE PUESTA EN VIGOR DIARIA

Para que el sistema sea efectivo, siga esta rutina de inicio:
1. El operador del Servidor debe encender el equipo a primera hora (07:00 AM).
2. Ejecutar el acceso directo 'INICIAR_PROGRAMA.bat'.
3. Mantener la ventana de la consola abierta (se puede minimizar pero NO cerrar).
4. El servidor debe permanecer encendido durante todo el turno de guardia 24/7.

5. POLÍTICA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN

Dado que el sistema centraliza información crítica, es imperativo:
• Cada lunes, copiar el archivo 'database.sqlite' a un dispositivo externo (pendrive) o un disco de red fuera del equipo servidor.
• Este archivo es el corazón del programa; si el disco del servidor falla, este respaldo permitirá recuperar todo el historial en minutos en cualquier otro computador.

Fin de la Guía de Instalación